单选题

1、燃烧是一种放热发光的（A）。（易）

A、化学反应          B、物理反应 C、光电反应          D、分解反应

2、燃烧过程中的化学反应十分复杂，有（B），有分解反应。（易）

A、氧化反应     　   B、化合反应 C、聚合反应          D、连锁反应

3、可燃物质与（  D ）共存，达到某一温度时，与火源接触即发生燃烧。（中）

A、空气           B、氧化剂      C、助燃剂         D、空气或氧化剂

4、凡是能与空气中的氧或其它氧化剂发生化学反应的物质称（ B ）。（易）

A、助燃物              B、可燃物C、着火源              D、易燃物

5、固体可燃物由于其分子结构的复杂性，物理性质的不同，其燃烧方式也不同，有蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧和（D）四种。（中）

A、闪燃             B、自燃 C、着火             D、阴燃

6、（A）、磷、钾等单质固体物质着火后先熔融，后燃烧。（难）

A、硫               B、沥青 C、石蜡             D、松香

7、有些固体可燃物的蒸气压非常小或者难于发生热分解，不能发生蒸发燃烧或分解燃烧，当氧气包围物质的表层时，呈炽热状态发生无火焰燃烧，称为（B）。（难）

A、内部燃烧         B、表面燃烧、C、放射燃烧         D、阴燃

8、根据燃烧前可燃气体与氧（C）的不同，燃烧可分为两大类。（难）

A、混合时间          B、混合浓度   C、混合状况          D、混合方式

9、（B）是指熔点较低的可燃固体，受热后熔融，然后像可燃液体一样蒸发成蒸气而燃烧。（中）

A、预混燃烧          B、蒸发燃烧    C、分解燃烧          D、扩散燃烧

10、（A）、石蜡、松香等物质先熔融，后蒸发成蒸气，分解、氧化燃烧。（难）

A、沥青              B、金属钾     C、电石              D、黄磷

11、易燃和可燃液体的燃烧称为（A）。（中）

A、蒸发燃烧            B、分解燃烧    C、完全燃烧            D、扩散燃烧

12、分子结构复杂的固体可燃物，受热分解出其组成成份及与加热温度相应的热分解产物，这些分解产物再氧化燃烧，称为（B）。（中）

A、蒸发燃烧         B、分解燃烧     C、完全燃烧         D、预混燃烧

13、某些固体可燃物的蒸气压非常小或者难于发生热分解，当氧气包围物质的表层时，呈炽热状态发生无火焰燃烧，即（A）。（中）

A、表面燃烧          B、放射燃烧     C、蒸发燃烧          D、扩散燃烧

14、天然高分子材料中的木材、棉、麻等物及合成高分子化合物中的热固塑料、合成橡胶、化学纤维等的燃烧，均属（C ）。（中）

A、蒸发燃烧          B、预混燃烧     C、分解燃烧          D、均相燃烧

15、阴燃在一定条件下，如果改变通风条件，增加供氧量或可燃物中水分蒸发到一定程度，也可能转变为（A）。（中）

A、有焰燃烧          B、无焰烧烧     C、自燃              D、闪燃

16、在固体可物中，燃点较低、燃烧剧烈的称为（A）固体。（中）

A、易燃        B、难燃       C、可燃        D、自燃

17、下列不是固体物质的燃烧方式是（D）。（中）

A、蒸发燃烧              B、分解燃烧    C、表面燃烧              D、自燃

18、木炭、焦碳以及铁、铜、钨的燃烧均属（A）。（难）

A、表面燃烧              B、蒸发燃烧       C、分解燃烧              D、阴燃

19、在燃烧反应过程中，如果生成的燃烧产物不能再燃烧，称为（A）。（中）

A、完全燃烧           B、不完全燃烧 C、充分、燃烧         D、猛烈燃烧

20、在燃烧反应过程中，如果生成的燃烧产物还可再燃烧，则称为（B）。（中）

A、完全燃烧             B、不完全燃烧      C、分解燃烧             D、扩散燃烧

21、燃烧完全与否不仅与空气供给量有关，而且还与（A）有关。（中）

A、其它可燃物扩散混合的均匀程度     B、燃烧温度   C、燃烧产物          D、燃烧阶段

22、燃烧产物对灭火工作有利的方面是（A）。（中）

A、在一定条件下有阻燃作用       B、引起人员中毒、窒息  C、影响视线          D、成为火势发展、蔓延的因素

23、通过烟的（D）等特征，消防人员可以大致判断燃烧物质的种类、火灾阶段、火势蔓延方向等。（中）

A、温度、浓度          B、颜色变化  C、扩散范围            D、气味、颜色、浓度、流动方向

24、完全燃烧的燃烧产物都是（D）气体。（中）

A、可燃                 B、易燃         C、毒性                 D、不燃、惰性

25、火焰的颜色与（A）有关。（中）

A、温度                B、空气      C、环境                D、湿度

26、含氧量在（C）以上的可燃物质燃烧时，发出不显光的火焰。（难）

A、30%                 B、40%       C、50%                 D、60%

27、含碳量在（D）以上的可燃物，燃烧时产生显光，并带有大量黑烟的火焰。（难）

A、30%                 B、40%       C、50%                 D、60%

28、正在燃烧的可燃气体（蒸气）所占据的发光、放热的空间范围称为（D）。（中）

A、焰心                B、内焰      C、外焰                D、火焰

29、液体可燃物和固体可燃物燃烧时由分解或蒸发出的气体 形成火焰，一般为（A）。（难）

A、扩散火焰            B、预混火焰  C、分解火焰            D、蒸发火焰

30、火焰中由二次空气供氧所形成的火焰峰面称为（D）。（中）

A、火焰                B、焰心         C、内焰                D、外焰

31、有机可燃物火焰的明亮程度和颜色主要由火焰中的（B）来确定。（难）

A、含氧量                B、碳粒子      C、含氢量                D、烟浓度

32、在一定温度下，易燃、可燃液体表面上产生的蒸气，当与空气混合后，一遇着火源，就会发生一闪即灭的燃烧，这种现象叫做（ A  ）。（易）

A、闪燃        B、瞬燃      C、闪点        D、爆闪

33、评价液体火灾危险性的依据是（  B  ）。（难）

A、着火点         B、闪点     C、燃点           D、自燃点

34、易燃与可燃液体表面能够发生闪燃的最低温度称为（B）。（易）

A、燃点           B、闪点       C、自燃点         D、爆炸点

35、根据闪点可将燃烧液体分为两类，闪点大于（B ）℃的称为可燃液体。（难）

A、30          B、45       C、55          D、70

36、易燃可燃液体的闪点（  B ），其火灾危险性就越大。（中）

A、越高               B、越低      C、大于45℃           D、等于45℃

37、根据（ C ）可确定液体生产、加工、储存的火灾危险性分类。（难）

A、燃点         B、着火点   C、闪点         D、自燃点

38、闪点小于或等于（B）的液体称为易燃液体。（难）

A、35℃          B、45℃

C、55℃          D、70℃

39、合成橡胶、合成纤维属于（  C  ）固体。（中）

A、易燃           B、难燃            C、可燃           D、不燃

40、汽油的闪燃点为（ C  ）℃。（难）

A、-30       B、-40       C、-50       D、-60

41、可燃物质在空气中连续均匀地加热到一定的温度，在没有外部火源的作用下能够发生自动燃烧的现象称为（ B  ）。（中）

A、阴燃            B、受热自燃    C、本身自燃        D、着火

42、可燃物质，在远低于自燃点的温度下自然发热，并且这种热量经长时间的积蓄使物质达到自燃点而燃烧的现象，称为（  C ）。（中）

A、着火         B、受热自燃    C、本身自燃     D、自燃

43、可燃物质受热发生自燃的最低温度叫（ C  ）。（中）

A、燃点         B、闪点       C、自燃点       D、着火点

44、（A）是物质从一种状态迅速转变成另一状态，并在瞬间放出大量能量，同时产生声响的现象。（易）

A、爆炸            B、闪燃   C、自燃            D、着火

45、按爆炸物质在（B）中的变化，可分为化学爆炸、物理爆炸和核爆炸。（中）

A、爆炸条件          B、爆炸产物    C、爆炸后果          D、爆炸过程

46、按照爆炸的（C），化学爆炸可分为爆燃、爆炸、爆震。（难）

A、过程          B、产物    C、条件          D、传播速度

47、下列（ C  ）的爆炸属于物理爆炸。（易）

A、粉尘         B、炸药        C、钢瓶         D、炸弹

48、下列（ B  ）的爆炸属于化学爆炸。（易）

A、汽油桶           B、可燃气体    C、蒸汽锅炉         D、气体钢瓶

49、按照爆炸的变化传播速度，（ A  ）不属于化学爆炸。（易）

A、爆闪         B、爆燃        C、爆炸         D、爆震

50、 凡在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害，称为（  B  ）。（易）

A、着火点          B、火灾      C、爆炸            D、燃烧

51、固体可燃物燃烧而引起的火灾是（  A  ）。（易）

A、A类火灾        B、B类火灾      C、C类火灾        D、D类火灾

52、闭杯试验闪点≤61℃的液体、液体混合物或含有固体混合物的液体是（B  ）。

（中）

A、可燃液体          B、易燃液体       C、燃烧液体          D、普通液体

53、根据易燃液体储运特点和火灾危险性的大小，易燃液体分为甲、乙、丙三类。甲类是指（  A  ）。（难）

A、闪点＜28℃的液体            B、28℃≤闪点＜60℃的液体C、闪点≥60℃的液体            D、闪点≥40℃的液体

54、根据易燃液体储运特点和火灾危险性的大小，易燃液体分为甲、乙、丙三类。乙类是指（  B  ）。（难）

A、闪点＜28℃的液体            B、28℃≤闪点＜60℃的液体C、闪点≥60℃的液体            D、闪点≥40℃的液体

55、（A）起火属于A类火灾。（易）

A、棉花          B、汽油     C、氢气          D、钾

56、以下（A）火灾属于D类火灾。（易）

A、钠          B、铜           C、磷          D、棉

57、易燃液体挥发出的蒸气与空气混合，并达到一定的浓度范围时，遇明火就发生爆炸，这一特性是液体的（  B  ）。（易）

A、易燃性             B、蒸气爆炸性C、受热膨胀性         D、流动性

58、（  A  ）能与空气形成爆炸性混合物。（中）

A、易燃气体          B、不燃气体       C、惰性气体          D、可燃液体

59、储存于密闭容器中的易燃液体受热后，本身体积增大，这一特性是液体的（   C   ）。（易）

A、易燃性             B、蒸气的爆炸性C、受热膨胀性         D、流动性

60、火灾发生、发展的整个过程始终伴随着（D）过程。（中）

A、热辐射          B、热对流    C、热传导          D热传播

61、热通过直接接触的物体从温度较高部位传递到温度较低部位的现象，叫做（A）。（中）

A、热传导          B、热对流    C、热辐射          D、热传播

62、热通过流动介质将热量由空间中的一处传到另一处的现象，叫做（C）。（中）

A、热传导          B、热辐射    C、热对流          D、热传播

63、以电磁波形式传递热量的现象称为（  C  ）。（中）

A、热传导           B、热对流        C、热辐射           D、热传播

64、 室内火灾燃烧产物中有水汽、二氧化碳和少量的一氧化碳等其它气体，有热量散发，火焰温度一般在500℃以上，这一阶段是火灾（  A  ）。（中）

A、初起阶段         B、发展阶段C、下降阶段         D、熄灭阶段

65、自由燃烧阶段，辐射热急剧增加，辐射面积增大，燃烧扩大到整个室内，并有可能出现轰燃，这一阶段是火灾（  B  ）。（中）

A、初起阶段          B、发展阶段C、下降阶段          D、熄灭阶段

66、随着燃烧的进行，可燃物减少，或因通风不良，有限空间内氧气被消耗，燃烧不再产生火焰，已燃烧的可燃物呈阴燃状态，室内温度降至500℃左右，这一阶段是火灾（  C  ）。（中）

A、初起阶段           B、发展阶段C、下降阶段           D、熄灭阶段

67、危险品系指有爆炸、（B）、毒害、腐蚀、放射性等性质，在运输、装卸和储存保管过程中，易造成人身伤亡和财产损毁而需要特别防护的物品。（中）

A、易损              B、易燃     C、易分解            D、易反应

68、根据灭火救援工作的实际，将危险化学品分为（  C  ）大类。（中）

A、7          B、8            C、9           D、10

69、目前常见的、用途较广的危险物品有（  C  ）余种。（中）

A、500           B、1000            C、2000          D、3000

70、燃点低于（  B  ）℃的固体称为易燃固体。（中）

A、100           B、300            C、500           D、1000

71、属于可燃性建筑材料是（  A   ）( 易 )

A、木材                              B、砼             C、钢材                              D、砖

72、属于不燃烧体的是（  A   ）( 易 )

A、钢屋架                             B、木柱             C、木屋架                         D、木梁

73、属于难燃烧体的是（  B   ）( 易 )

A、钢屋架                 B、 水泥刨花板隔墙            C、木屋架                           D、木梁

74、作为确定耐火等级的基准是（  B   ）( 难 )

A、基础                               B、楼板            C、墙壁                               D、柱

75、下列哪级耐火性能最高（  A   ）( 中 )

A、一级                               B、二级            C、三级                               D、四级

76、下列那级耐火性能最低（  D  ）( 中 )

A、一级                               B、二级            C、三级                               D、四级

77、下列那种结构的建筑耐火性能为三级（  D  ）( 难 )

A、混凝土结构建筑        B、砖木结构的建筑

C、钢筋混凝土结构建筑    D、木屋架承重及以砖石等不燃材料为墙的建筑

78、装修材料按其燃烧性能分为几级（  D   ）( 中 )

A、一级                              B、二级            C、三级                              D、四级

79、图书室其顶棚、墙面应采用那种装修材料（  A   ）( 中 )

A、不燃性材料        B、难燃性材料            C、可燃性材料                 D、易燃性材料

80、资料室其顶棚、墙面应采用那种装修材料1（  A   ）( 中 )

A、不燃性材料          B、难燃性材料       C、可燃性材料                   D、易燃性材料

81、室内消火栓给水系统中，一组消防水泵的吸水管不应少于（  B   ）( 易 )

A、一条                 B、两条            C、三条               D、四条

82、高层工业建筑室内消火栓间距不应超过（  D   ）( 易 )

A、10ｍ                              B、15ｍ            C、20ｍ                              D、30ｍ

83、高架库房内消火栓间距不应超过（  D   ）( 易 )

A、5ｍ                               B、10ｍ            C、20ｍ                              D、30ｍ

84、甲乙类生产厂房内消火栓间距不应超过（  D   ）( 易 )

A、10ｍ                              B、20ｍ            C、25ｍ                              D、30ｍ

85、单层和多层建筑内消火栓间距不应该超过（  D   ）( 易 )

A、10ｍ                              B、20ｍ            C、40ｍ                              D、50ｍ

86、与高层建筑直接相接的裙房里，消火栓间距不应该超过（  D   ）( 易 )

A、20ｍ                              B、30ｍ            C、40ｍ                              D、50ｍ

87、高层民用建筑室内消火栓间距应不超过30ｍ（  A   ）( 易 )

A、30ｍ                              B、40ｍ            C、50ｍ                              D、60ｍ

88、当消防主泵未动作时，采用水泵接合器供水，每启动一个水泵接合器一般可以同时启用几个室内消火栓。                                    （  B   ）( 中 )

A、一个                              B、两个            C、三个                              D、四个

89、一般普通建筑室内消火栓系统最不利消火栓处充实水柱不得小于（  A   ）( 易 )

A、7m                               B、10m            C、15m                              D、20m

90、高层工业建筑室内消火栓系统最不利消火栓处充实水柱不得小于（  A   ）( 易 )

A、13m                              B、14m            C、15m                              D、16m

91、高架库房室内消火栓系统最不利消火栓处充实水柱不得小于（  A   ）( 易 )

A、13m                              B、15m            C、20m                              D、30m

92、高层民用建筑高度在100m以下时，要求消火栓系统最不利消火栓处充实水柱不得小于                                                        （  A   ）( 易 )

A、10m                              B、20m            C、30m                              D、35m

93、、高层民用建筑高度在100m以上时，要求消火栓系统最不利消火栓处充实水柱不得小于                                                   （  A   ）( 易 )

A、13m                              B、15m            C、20m                              D、25m

94、室外地上消火栓主体部分露出地面并涂成（  D   ）( 易 )

A、白色                              B、黑色            C、绿色                              D、红色

95、室外地上消火栓的优点是（  A   ）( 中 )

A、目标明显                   B、不易冻结            C、不易损坏                        D、不易寻找和使用

96、室外地下消火栓的优点是（  A   ）( 中 )

A、不易冻结                      B、目标明显            C、易寻找和使用                          D、易损坏

97、低压消火栓的保护半径采用150m（  C   ）( 易 )

A、100m                              B、120m            C、150m                              D、200m

98、一般高压消火栓的保护半径为（   B   ）( 易 )

A、50m                              B、100m            C、120m                             D、200m

99、低压消火栓的布置间距不应超过（ C    ）( 易 )

A、50m                              B、100m            C、120m                             D、150m

100、高压消火栓的布置间距不应超过（  A   ）( 易 )

A、60m                              B、80m            C、100m                             D、150m

多选题

1、燃烧过程中的化学反应十分复杂，有（A D  ）。（易）

A、化合反应             B、还原反应     C、氧化反应             D、分解反应E、链式反应

2、任何物质发生燃烧必须具备的三个条件是　（　A C E）。（中）

A、可燃物　　          B、还原剂   C、着火源              D、催化剂E、助燃物

3、固体可燃物的燃烧方式分为 （ A B C D ）。（中）

A、表面燃烧          B、蒸发燃烧     C、阴烧              D、分解燃烧      E、扩散燃烧

4、木材的燃烧不属于 （ A C D E   ）。（中）

A、蒸发燃烧             B、分解燃烧    C、表面燃烧              D、阴燃E、扩散燃烧

5、沥青的燃烧不属于（B C D E）。（中）

A、蒸发燃烧              B、分解燃烧   C、表面燃烧              D、阴燃E、扩散燃烧

6、焦碳的燃烧不属于（ A B D E  ）。（中）

A、蒸发燃烧              B、分解燃烧   C、表面燃烧              D、阴燃E、扩散燃烧

7、 （ A C E  ）的燃烧方式是分解燃烧。（中）

A、纸张           B、磷    C、木材           D、合成橡胶        E、木炭

8、燃烧产物对灭火工作不利方面是（B C D E）。（难）

A、难以判断燃烧物质    B、引起人员中毒 、窒息　C、易使人员受伤     D、影响视线    E、成为火势发展、蔓延的因素

9、合成高分子材料燃烧会生成（A B C D）等许多有毒或刺激性的气体。（难）

A、氯化氢       B、光气    C、氰化氢       D、氧化氮     E、氢气

11、下列物质（ A C D  ）为完全燃烧产物。（中）

A、二氧化硫            B、一氧化碳     C、二氧化碳           D、水蒸气  E、氯化氢

12、木材的燃烧产物有（A C D E  ）。（中）

A、水蒸气              B、乙醇           C、二氧化碳           D、一氧化碳          E、甲酸

13、火焰是由（A B D）构成的。（中）

A、内焰、           B、外焰C、焰光              D、焰心E、焰体

14、闪点在消防上的应用主要表现在（A B D ）。（难）

A、对可燃液体进行分类    B、可评定液体火灾危险性大小　C、可确定液体自燃点高低   D、可确定火灾危险性类别

E、可确定液体燃烧速度

15、（ A B D ）不是划分易燃可燃液体火灾危险性的重要依据。（中）

A、燃点          B、自燃点      C、闪点          D、氧指数    E、温度

16、不属于乙类可燃液体闪点的是（A B D E）。（难）

A、<60°C                     B、≥28°CC、>28°C，<60°C           D、≥28°C，≤60°CE、<28°C

17、不属于丙类可燃液体闪点的是 （A B C E）。（难）

A、<28°C          B、≥28°C   C、>60°C          D、≥60°C  E、<60°C

18、（ A D E ）的闪点>28°C。（难）

A、松节油     B、甲醇      C、煤油       D、汽油      E、柴油

19、（A B C）的闪点<60°C。（难）

A、汽油       B、乙醚      C、煤油       D、机油      E、柴油

20、在空气中燃烧时理论燃烧温度小于1500度的是（ A B D  ）。（难）

A、汽油               B、磷      C、甲烷               D、木材          E、氢

21、物质燃烧的类型有（A B C E）。（易）

A、自燃                    B、爆炸  C、闪燃                    D、喷溅  E、着火

22、物质本身自燃发热的原因有( A B C D E )。（中）

A、氧化生热             B、分解生热C、吸附生热             D、聚合生热E、发酵生热

23、 （  B  C  E ）属于特别重大火灾。（中）

A、死亡10人以上  　B、死亡30人以上       C、重伤100人以上      D、重伤50人以上     E、直接财产损失1亿元以上

24、气体物质燃烧分为（ A D ）。（中）

A、预混燃烧             B、表面燃烧    C、蒸发燃烧             D、扩散燃烧E、阴燃

25、可燃气体预混燃烧往往是爆炸式的燃烧，也叫（ A B   ）。（中）

A、动力燃烧             B、气体爆炸   C、聚合放热             D、蒸发燃烧E、燃烧放热

26、（ A B E）属于化学爆炸。（中）

A、炸药爆炸            B、可燃气体爆炸C、蒸汽锅炉爆炸        D、核爆炸	E、粉尘爆炸

27、影响爆炸极限的因素有（A B C D E）。（难）

A、温度                  B、压力 C、含氧量                D、容器 E、火源性质

28、按爆炸物质在爆炸过程中的变化，爆炸分为（A B C）。（中）

A、化学爆炸                  B、物理爆炸  C、核爆炸             D、爆  燃 E、爆  震

29、化学爆炸按其爆炸变化传播速度分为（ B C D ）。（中）

A、爆轰        B、爆燃   C、爆炸        D、爆震       E、爆裂

30、下列属于化学爆炸的是（A B C）。（中）

A、炸药爆炸           B、可燃气体爆炸         C、粉尘爆炸　         D、蒸汽锅炉爆炸         E、压力容器爆炸

31、属于物理爆炸的是（ A B C E  ）。（中）

A、液化气钢瓶爆炸                 B、蒸汽锅炉爆炸     C、压缩气体爆炸        D、粉尘爆炸　E、压力容器爆炸

32、影响液体与气体可燃物自然点的因素是（ A B C D E  ）。（中）

A、压力                     B、浓度     C、氧含量                   D、催化剂E、容器材质与内径

33、（ C E）燃烧的火灾属于B类火灾。（中）

A.钠                  B.钾               C.乙醚                D.乙炔E.煤油

34、（ A E  ）燃烧的火灾属于A类火灾。（易）

A、橡胶                  B、镁C、乙醚                  D、乙炔E、合成塑料

35、液化石油气火灾不属于（ A B D E  ）。（易）

A、A类火灾           B、B类火灾     C、C类火灾           D、D类火灾    E、E类火灾

36、下列物质属于D类火灾的有（B D）。（易）

A、纤维板       B、钾          C、氢气         D、钠          E、木炭

37、按燃烧对象分类，火灾分为（ A B C D  E ）。（中）

A、固体可燃物火灾            B、可燃液体火灾C、可燃气体火灾              D、可燃金属火灾          E、带电火灾

38、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的生产安全事故等级标准，火灾分为（ A C D E ）。（中）

A、特别重大火灾          B、特大火灾           C、重大火灾               D、较大火灾              E、一般火灾

39、影响热传导的因素有（A B C D E）。（难）

A、温度差                B、导热系数 C、导热物的截面积        D、时间 E、导热物厚度

40、热通过流动介质将热量由空间中的一处传到另一处的现象不是（B C D E）。（中）

A、热对流        B、热传导        C、热辐射        D、热交换       E、热排放

41、采取（B C D）措施可防止热对流造成火势的蔓延。（中）

A、阻挡热气流               B、冷却热气流C、把热气流导向没有危险的地方     D、控制通风口  E、任由热气流流动

42、室内火灾的发展阶段分为(B C D)。（中）

A、阴燃阶段       B、初起阶段C、下降阶段       D、发展阶段E、持续阶段

43、影响火灾发展变化的因素有（A B C D E）。（中）

A、可燃物数量及空气流量    B、可燃物的蒸发潜热　　　C、爆炸        D、气象条件     E、物质的扩散速度

44、易燃液体的危险特性有（ A B C D ）等。（难）

A、带电性             B、蒸气的爆炸性　　　C、受热膨胀性         D、流动性　　　E、自燃性

45、（A C）属于甲类易燃液体。（中）

A、汽油         B、煤油   C、乙醚          D、柴油        E、丁醚

46、根据液体的火灾危险性大小可分为（ A B C  ）易燃液体 。（中）

A、甲类         B、乙类   C、丙类          D、丁类         E 、戊类

47、易燃固体的火灾危险性是（A B C D E）。（难）

A、燃点低、易点燃　          B、遇酸、氧化剂易燃易爆　　C、本身或燃烧产物有毒　    D、赛璐珞、硝化棉等固体易自燃起火

E、兼有遇湿易燃性硫的磷化物类有遇火受热易燃性、遇湿易燃性

48、自燃分为（A C）。（中）

A、受热自燃          B、摩擦自燃   C、本身自燃          D、发酵自燃        E、催化自燃

49、（A B C D E）的燃烧属于表面燃烧。（中）

A、木炭         B、焦碳   C、铁            D、铜        E、钨

50、危险化学品是指有（A B C D E）等性质而需要特别防护的物品。（中）

A、爆炸         B、易燃   C、毒害          D、腐蚀        E、放射性

51、易燃液体按闪点的高低分为（A C D）液体。（中）

A、低闪点           B、负闪点   C、中闪点            D、高闪点        E、超高闪点

52、易燃液体大都本身或其蒸气具有（A C E）性。（中）

A、毒害          B、稳定 C、刺激          D、放射        E、腐蚀

53、易燃液体在储存时应（A B C）。（难）

A、备事故槽（罐）          B、构筑防火堤   C、设水封井                 D、设导流渠        E、备填埋沙土

54、易燃固体是指（A B C D E）的固体。（中）

A、燃点低        B、对热、摩擦敏感  　 C、易被外部火源点燃      D、燃烧迅速        E、可能散发有毒烟雾或气体

55、影响易燃液体蒸发速度的因素有（A B C D E）。（中）

A、温度          B、沸点   C、比重          D、压力        E、流速

56、不燃性建筑材料（  A 、B、C、 ）( 易 )

A、砖                               B、砼            C、钢材                             D、木材

57、难燃性建筑材料（  B、 D   ）( 易 )

A、钢材                             B、水泥刨花板            C、砖                               D、板条抹灰

58、可燃性建筑材料（  A、B   ）( 易 )

A、木材                              B、竹材           C、钢材                              D、板条抹灰

59、易燃性建筑材料（  A、C、 ）( 易 )

A、塑料                              B、水泥刨花板            C、合成橡胶                          D、板条抹灰

60、不燃烧体构件（  A、B、C、   ）( 中 )

A、砖墙                              B、钢屋架            C、钢筋混凝土梁                      D、木柱

61、难燃烧体构件（  A、B、 D   ）( 中 )

A、阻燃胶合板吊顶        B、水泥刨花板隔墙            C、砖墙                   D、经过阻燃处理的木门

62、燃烧体构件（  A、B、C   ）( 中 )

A、木柱                              B、木屋架            C、木梁                              D、钢屋架

63、耐火极限的判定条件是（  A、B、C   ）( 难 )

A、失去稳定性                        B、失去完整性            C、失去绝热性                    D、失去燃烧性

64、影响耐火极限的因素（  A、B、C   ）( 难 )

A、构件的截面尺寸                B、构建的燃烧性            C、构件的保护层                    D、构建的长度

65、能增高耐火极限的因素（  A、B、C   ）( 难 )

A、增大构件的截面尺寸        B、增大构件的难燃性        C、加厚构件的保护层              D、加长构建的长度

66、《建筑设计防火规范》中将建筑物耐火等级分为（  A、B、C、 D  ）( 中 )

A、一级                       B、二级            C、三级                              D、四级

67、影响建筑物耐火等级选定的因素（  A、B、C、 D   ）( 中 )

A、建筑物的重要性               B、建筑物的高度            C、火灾危险性                D、火灾荷载

68、室内装修材料按其燃烧性能分为（  A、B、C、D  ）( 中 )

A、不燃性材料                B、难燃性材料            C、可燃性材料        D、易燃性材料

69、可燃装修的危害性有（  A、B、C、D   ）( 中 )

A、使建筑失火的几率增大    B、增大了建筑内火灾荷载    C、使火灾持续时间长    D、燃烧更加猛烈

70、可燃装修的危害性有（  A、B、C、D   ）( 中 )

A、传播火焰      B、产生大量的烟气和有毒气体       C、使室内轰燃提前到来       D、使人中毒造成伤亡

71、可燃装修的危害性有（  A、B、C、D   ）( 中 )

A、影响灭火战斗行动        B、使人中毒造成伤亡            C、传播火焰            D、燃烧更加猛烈

72、应采用不燃性材料装修是（  A、B、C、D   ）( 中 )

A、图书室顶棚              B、图书室墙面            C、资料室顶棚                D、资料室墙面

73、应采用不燃性材料装修是（  A、B、C、D   ）( 中 )

A、档案室顶棚                              B、档案室墙面

C、存放文物的房间顶棚                      D、存放文物的房间墙面

74、应采用不燃性材料装修是（  A、B、C、  ）

A、中央控制室顶棚          B、大中型电子计算机房顶棚            C、电话总机房顶棚          D、办公室顶棚

75、应采用不低于难燃性材料装修是（  A、B、C、   ）( 中 )

A、中央控制室地面               B、大中型电子计算机房地面    C、电话总机房地面                 D、办公室地面

76、应采用不燃性材料装修是（  A、B、C、D   ）( 中 )

A、中央控制室墙面                 B、大中型电子计算机房墙面       C、电话总机房墙面             D、办公室墙面

77、应采用不燃性材料装修内部的是（  A、B、C、D   ）( 中 )

A、排烟机房                              B、固定灭火系统钢瓶间        C、配电室                  D、消防水泵房、

78、应采用不燃性材料装修内部的是（  A、B   ）( 中 )

A、变压器室                            B、通风和空调机房         C、办公室                      D、会议室

79、墙面和地面均应采用不燃性装修材料的是（  A、B、D   ）( 中 )

A、封闭楼梯间                 B、防烟楼梯间　　　C、会议室                 D、无自然采光的楼梯间

80、建筑物内应全部采用不燃性材料装修的是（  A、B、C、D   ）( 中 )

A、建筑物内厨房                       B、消防电梯轿厢内           C、消防水泵房              D、排烟机房

81、建筑结构的稳定性是指（  A、B   ）( 难 )

A、建筑结构的支持能力        B、建筑结构的抗变形能力        C、建筑结构的抗烧能力       D、建筑结构的抗震能力

82、决定建筑构件稳定性的因素有（  A、B、C、D   ）( 难 )

A、构件材料的燃烧性能                 B、有效荷载量值         C、实际材料强度              D、受力状态

83、决定建筑构件稳定性的因素有（  A、B、C、D   ）( 中 )

A、支承条件和长度                      B、截面形状与尺寸            C、．表面保护               D、钢材品种

84、决定建筑构件稳定性的因素有（  A、B、C、D   ）( 中 )

A、配筋方式             B、配筋率           C、受力状态                 D、受力状态

85、增加建筑构件稳定性的方法有（  A、B、C、D   ）( 中 )

A、增加截面尺寸              B、增加表面非燃性保护层       C、增加构件的耐火性能        D、减少有效荷载量值

86、火灾对建筑结构稳定性的影响有（  A、B、C、D   ）( 中 )

A、热能的影响       B、建筑构件燃烧的影响　　　　C、轰燃的影响             D、爆炸的影响

87、灭火对建筑结构稳定性的影响有（  A、B、C、D   ）( 中 )

A、灭火用水冷却作用的影响  B、灭火用水化学作用的影响  C、灭火射水冲击力的影响   D、水渍的影响

88、建筑构件在火灾中稳定性被破坏，所发生的现象有（  A、B、C、D ）( 中 )

A、楼板产生了裂缝           B、墙体产生了裂缝        C、柱产生了扭曲          D、顶板表面严重脱落

89、水泵结合器的三种形式是（A、B、C、）( 中 )

A、地上式         B、地下室       C、墙壁式            D、水鹤式

90、室内消火栓间距不应超过30ｍ的建筑是（B、C、D）( 中 )

A、多层建筑       B、甲乙类生产厂房内    C、高架库房         D、高层工业建筑

91、在什么情况下应立即利用消防车，通过水泵接合器向室内管网补水加压。

（A、B、C）( 中 )

A、消防泵不能启动      B、消防泵出水量不能满足灭火要求时    C、消防泵发生故障      D、供水管网发生故障

92、水泵结合器的设置一般（A、B、C）( 中 )

A、分区                 B、分段     C、分类                 D、分层

93、低压消火栓的保护半径与布置间距为（A、B）( 中 )

A、保护半径采为150m          B、布置间距不应超过120m    C、保护半径采为100m          D、布置间距不应超过60m

94、高压消火栓的保护半径与布置间距为（C、D）( 中 )

A、保护半径采为150m          B、布置间距不应超过120m     C、保护半径采为100m          D、布置间距不应超过60m

95、室外消火栓的布置要求（A、B、C、D）( 中 )

A、应沿道路设置           B、十字路口应设有消火栓    C、距路边不应超过两米         D、距建筑物外墙不宜小于5米

96、室外消火栓的布置要求（A、B）( 中 )

A、应沿道路设置               B、十字路口应设有消火栓    C、距路边不应超过5米    D、距建筑物外墙不宜小于2米

97、室外消火栓的布置要求（A、C、D）( 中 )

A、应沿道路设置               B、十字路口不应设有消火栓    C、距路边不应超过两米   D、距建筑物外墙不宜小于5m

98、耐压为（A D E）兆帕的水带为低压水带。（易)

A、1、0            B、2、5       C、1、6        D、1、3     E、0、8

99、消防车按功能可分为（A B C D）。（中)

A、灭火消防车         B、举高消防车C、专勤消防车         D、后援消防车         E、医疗救护车

100、（ A B C D E）属于救生类器材。（中)

A、缓降器         B、软梯   C、抛投器       D、救生气垫     E、躯体固定气囊

判断题

1、燃烧的充分条件：一定的可燃物浓度、一定的氧气含量、一定的着火能量、

三者相互作用。（√ ）(中)

2、燃烧是一种放热发光的化学反应。（√）(易)

3、凡是能与空气中的氧或其它氧化剂发生化学反应的物质均称为助燃物。（× ）

(易)

4、能帮助支持可燃物燃烧的物质称为可燃物。（× ）(易)

5、只要有氧气存在，燃烧就一定会发生。（× ）(易)

6、物质本身自燃和受热自燃，两种现象本质是一样的，只是热的来源不同，两者可以统称为自燃。（√ ）(中)

7、燃烧产物对灭火工作在一定条件下有阻燃作用。 （√ ）(易)

8、在燃烧反应过程中，如果生成的燃烧产物不能再燃烧，则称为不完全燃烧。

（×） (中)

9、物质在燃烧时生成的气体、蒸气和固体物质称为燃烧产物。（√ ）(易)

10、在燃烧反应过程中，如果发生的燃烧产物不能再燃烧，则称为不完全燃烧，其燃烧产物称为不完全燃烧产物。（× ）(中)

11、正在燃烧的可燃气体（蒸气）所占据的发光、放热的空间范围称为火焰。（√ ）(易)

12、可燃物的化学组成不同，燃烧供氧条件不同，火焰会发出不同颜色。（√ ）(难)

13、闪点越高的物质，火灾危险性越小。（√ ）(难)

14、能溶于水的易燃液体的闪点随含水量增加而升高。（√ ）(难)

15、闪燃是在一定温度下，易燃、可燃液体表面产生的蒸气，当与空气混合后一

遇着火源就会产生一闪即灭的燃烧现象。（√ ）(中)

16、易燃与可燃液体表面能够发生闪燃的最高温度称为闪点。（× ）(中)

17、可燃物质开始持续燃烧所需要的最低温度叫燃点。（√ ）(易)

18、固体物质的燃烧方式有蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧和自燃四种。（×）(难)

19、阴燃是指某些固体可燃物在空气不流通，加热温度较低或可燃物含水分较多等条件下发生的只冒烟、无火焰的燃烧现象。（√ ）(中)

20、木炭、焦碳以及铁、铜、钨的燃烧均属表面燃烧。（√ ） (难)

21、天然高分子材料中的木材、纸张、棉、麻、毛、丝的功能以及合成高分子的热固塑料、合成橡胶、石蜡等燃烧均属分解燃烧。（× ）(难)

22、易燃、可燃液体表面上产生的蒸气，与空气混合遇火源发生一闪即灭的现象叫做爆炸。（×）(易)

23、爆炸物质在爆炸过程中都是由化学爆炸引起的。（× ）(易)

24、可燃气体和液体蒸气与空气的混合物，遇着火源能够发生爆炸的最低浓度叫做爆炸浓度下限。（√ ）(中)

25、热通过流动介质将热量由空间中的一处传到另一处的现象叫做热对流。（√）(中)

26、以电磁波形式传递热量的现象叫做热辐射。（√ ）(中)

27、影响火灾变化的因素有可燃物数量及空气流量、可燃物的蒸发潜热、爆炸、气象等。（√ ）(难)

28、按燃烧对象可分为固体火灾、液体火灾、气体火灾。（× ）

29、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的生产安全事故等级标准，将火灾的等级分为：特别重大、重大、较大和一般火灾。（√ ）(中)

30、特别重大火灾是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接财产损失的火灾。（√ ）(难)

31、重大火灾是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者1000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾。（× ）(难)

32、较大火灾是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾（√）(难)

33、一般火灾是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接财产损失的火灾。（√ ）(难)

34、危险品系指有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质，在运输、装卸和储存保管过程中，易造成人身伤亡和财产损毁而需要特别防护的物品。（√ ）(中)

35、危险化学品的特征是：具有爆炸性、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质；在生产、运输、使用、储存和回收过程中易造成人员伤亡和财产损毁；需要特别防护的。（√ ）(中)

36、易燃液体燃烧的难易程度，即火灾危险的大小，主要取决于它们分子结构和分子量的大小。（√ ）(难)

37、可燃物质在空气中，连续均匀地加热到一定的温度，在没有外部火花、火焰等火源的作用下，能够发生自动燃烧的现象叫做受热自燃。（√ ）(中)

38、易燃液体是指闭杯试验闪点≥61℃的液体、液体混合物或含有固体混合物的液体，但不包括由于存在其它危险已列入其它类别管理的液体。（× ）(中)

39、易燃液体大都本身或其蒸气具有毒害性，有的还有刺激性和腐蚀性。                                    （√ ）(难)

40、易燃和可燃液体的燃烧是液体本身在燃烧。（× ）(中)

41、室内火灾发展过程一般用时间表示。（× ）(难)

42、燃烧产物对灭火工作有利方面为：在一定条件下有阻燃作用；为火情侦察提供依据。（√）(中)

43、易燃固体是指燃点低，对热、撞击、摩擦敏感，易被外部火源点燃，燃烧迅速，并可能散发出有毒烟雾或有毒气体的固体。（√ ）(中)

44．灭火救援战斗中，公安消防部队组织指挥原则是计划指挥和现场指挥。（×）（中）

45．大、中队指挥员在支队指挥员未到场前，应及时向增援中队部署任务，协调作战。 （√）(中)

46、公安消防部队各级指挥员的指挥职责是：组织搜集、上报现场情况，确定抢险救援技、战术措施，部署作战任务，组织协同作战，落实安全保障。（√）（易）

47、公安消防部队抢险救援组织指挥应当坚持“统一指挥、逐级指挥”的原则。（√）（易）

48.灭火救援组织指挥，是指在火灾扑救和灾害事故现场所进行的应急处理和战斗行动，是消防指挥员的神圣职责。  （×）（中）

49．灭火救援组织指挥涉及面广，专业性强，它贯穿于从接警调度开始，至灭火救援战斗结束全过程。（√）（易）

50.大、中队指挥员由大、中队值班首长或到场职务最高领导担任。（√）（易）

51.大、中队灭火救援指挥机构由大队指挥员、中队指挥员组成。（×）（易）

52．大、中队指挥员担负及时向增援力量布置任务，组织协同作战的职责。（√）（易）

53．根据《消防法》的有关规定，抢险救援的组织指挥由政府负总责。   （√）（易）

54、消防部队在抢险救援行动中将警戒区域划分为重危区、中危区、轻危区和安全区。（√）(易)

55、抢险救援事故现场有易燃易爆气体或有毒有害物质扩散时，消防车要选择上风方向或侧上风方向的适当位置停靠，使用下风方向的水源；在扩散区上风、侧上风方向选择进攻路线接近扩散区。（×）（易）

56、凡是进入有毒区域内的人员、车辆、器材和染毒场地、物品事后都要进行洗消。（√）(易)

57、有毒、有害和易燃、易爆泄漏事故处置完成后，应使用直流水或惰性气体对场地、事故设备、地势低洼地带和下水道、沟渠等进行清洗，确保不留残液。（×）（易）

58、在处置危险化学品槽车泄漏事故时，驱散稀释不得使用直流水枪，以免强水流冲击产生静电。（√（易）

59、《消防法》第二十七条第三款明确规定：“公安消防队除保证完成本法规定的火灾扑救工作外，还应当参加其他灾害或者事故的抢险救援工作。（√）（中）

60、液氯能溶解于水，但溶解度不大，并随温度降低而减少。（×）（中）

61、云梯消防车主要用于火灾扑救。（×）（易）

62、登高平台消防车既可以用于火灾扑救，也可以用于救人。（√）（易）

63、灭火防护服洗涤过程中水温不可高于35℃。（√）（易）

64、手提式防爆强光照明灯不具备防水性能。（×）（易

65、正压式空气呼吸器工作时整机内部压力高于大气压。（√）（易）

66、水驱动排烟机利用水蒸汽作动力。（×）（易）

67、移动照明灯组可用于有爆炸危险环境照明。（×）（易）

68、举高喷射消防车主要用于高层救人。（×）（易）

69、发光照明线可承受脚踩和重压。（√）（易）

70、喷雾水枪既可喷射直流，也可喷射雾状射流。（×）（易）